- számú melléklet

„A kellékes” minimális technikai igény

Orlai Produkciós iroda

Színpadtechnika: (A helyszín biztosítja)

- 7m széles x 5m mély színpad méret.

- Biztonságos színpadi játékhoz színpad padlózat.

- Ahol nem fúrható a színpad ott 4 db trégersúlyvas

- Ahol a színpad nyílás szélessége nagyobb mint 10 m, ott megfelelő mennyiségű takarófalak a szűkítéshez.

Fénytechnika:

Frontvilágítás:

- homogén derítés a FRONT HÍD távolságától, és a színpad méreteitől függően. (PC+barndoor, vagy 750 W-2000 W PROFIL-ZOOM)

Külső világítási tornyok: (színpadtól 2-5 méterre)

- oldalanként 3-3 PC+barndoor, vagy PROFIL-ZOOM 25°-50°

Ellen világítás (gégen):

- homogén gégen a színpad méretétől függően 3-7 db 1000W PC vagy Fresnel

Effekt:

- 1db statív

- 1db 1000W PC + barndoor (ajtó besütő bal hátul)

- 2db minimum 650W profil vagy PC (színpadi hídon)

- 1db fejgép

- füstgép, hógép, stroboszkóp, ledes lámpák (csak, ha rendelkezésre áll!)

Vezérlés:

- DMX 512 protokol.

- fénypult (legalább 8 csoporthúzoval)

- 1 db direkt áramkör.

- 3 db szabályozható áramkör (Dimmer) a színpadon

Hangtechnika:

- PA rendszer.

- Minimum 8ch hangkeverőpult.

- effekt processzor (reverb, plate)

- 2 db monitorláda a színpadon 2 úton.

Öltöztetés:

- 2 db asztal.

- 2db szék.

Egyéb:

- 12 db buborékmentes ásványvíz, 5 db espresso.

- A Produkció műszaki stábja, és a díszlet a helyszínekre előzetes telefonon egyeztetett időpontban egy 3,5 tonnás kisteherautóval, a művészek egy személyautóval érkeznek.

- Kérjük biztosítani a pakolási helyet (fizetős útszakaszon a parkolási költség a Megbízót terheli, szükség esetén behajtási engedély).

- Továbbá kérünk biztosítani a Megbízó által két fő technikai személyzetet, akik a fény- és hangtechnika beállításában, és egy fő díszítőt akik a színpadkép kiépítésében (takaró falak, oldalsó lábak) és a díszlet be-, illetve kihordásában  a Megbízott rendelkezésére állnak. Amennyiben emeleten van a színházterem és nincs megfelelő méretű lift, akkor 2 fő díszítőt kérünk, akik a színpadra hordják a díszletet, illetve az előadás után a teherautóig!

Az előzetes műszaki egyeztetés a szerződéskötés elengedhetetlen feltétele. A megbízó műszaki szakembere(i) kötelesek a Produkciós Iroda kitűzött előadása előtt legkésőbb

7 nappal telefonon egyeztetni az Iroda műszaki személyzetével.

A helyszínek fizikai adottságaitól függően lehetnek technikai eltérések!

Elérhetőségek:

Műszaki vezető, Hang, Világítás:

Balázs Krisztián  20/771-3124, elvaquito@gmail.com

Művészeti titkár / produkciós vezető:

Mester Éva

Mobil: +3670 300 1616

e-mail: titkarsag@orlaiprodukcio.hu

Producer:

Orlai Tibor